Технические Характеристики МикроЗУ-V5.(модель 2013 года)

- Входное рабочее напряжение 9 – 30В.

- Зарядный ток до 10А.

- Выходное напряжение в режиме источника напряжения 1-19В.

- Рабочие напряжения свинцовых аккумуляторов 2.4В, 6.3В, 12,7В. (2.4в в устройствах до 01.11.2013 не доступно )

- Разрядный ток задается внешней нагрузкой до 10А.

- Защита от переполюсовки подключения аккумулятора.

- Оптически развязанный выход для управления внешними устройствами , рабочий ток 50ма, напряжение до 35В. И ручным выбором полярности срабатывания.

Внимание!: Для получения всего диапазона токов и напряжений следует использовать

внешние охлаждающие системы.

Описание функциональных возможностей МикроЗУ-Версия5.

-Измерение входного и выходного напряжения.

-Режим работы как источник напряжения от 1-19В. С выходным током до 5А.

-Ручная установка напряжения разряда .

-Ручная установка рабочего напряжения аккумулятора.

-Режим заряда постоянным током с последующей докачкой.

-Режим заряда постоянным током с последующим режимом поддержания.

-Режим заряда прерывистым током (импульсный режим), с автоматическим выбором рабочего тока и последующей докачкой.

-Режим заряда прерывистым током (импульсный режим), с автоматическим выбором рабочего тока и последующим режимом поддержания.

- Режим заряда постоянным током с последующим разрядом.

-Режим заряда прерывистым током (импульсный режим) с последующим разрядом.

- Оптически развязанный выход для управления внешними устройствами, с ручным выбором полярности срабатывания.

- Управление от компьютера (опционально).

Описание настроек для МикроЗУ-Версия5.

Для установки нужных настроек зарядного устройства используются один разъем и две кнопки.

1. Установка режимов работы.

Разъем J2.

Определяет основные режимы работы зарядного устройства.

- Режим измерителя напряжения.

- Режим Источника напряжения.

- Режим управления от 2х кнопок.

- Режим управления от компьютера  (опционально).

1.1 Режим измерителя напряжения.

Все перемычки с разьема  J2 сняты, ЖКИ установлено.

На екране

11.0 Vin

12.3Vout

Зарядка измеряет напряжения от 0 до 30В на входе и от 0 до 20В на выходе.

1.2 Режим источника напряжения.

Перемычка установлена на 5-6.

В этом режиме устройство выдает на своем выходе напряжение от 0 до 19В. В этом режиме зарядное устройство возможно использовать как источник питания например для ноутбука от бортовой сети автомобиля 12В. Выбор рабочего выходного напряжения осуществляется с помощью кнопок.

1.3 Режим зарядного устройства, с управлением от кнопок.

Перемычка на 3-4

См рисунок ниже.

Выбор всех режимов зарядки и настройки параметров осуществляется с помощью кнопок.

1.4 Режим управления от компьютера.

Все перемычки установлены. (3-4, 5-6)

В этом режиме все управление по установке всех параметров и режимов работы осуществляется с помощью компьютера через bluetooth или RS232, для использования данного режима следует так же использовать внешние навесные компоненты. В данном режиме использование ЖКИ не возможно.

2. Установка режимов зарядки с помощью двух кнопок.

2.1 В обычном состоянии двумя кнопками можно установить выходной рабочий ток от 0.5 до 10А и режим импульсной зарядки с автовыбором зарядного тока. Кнопка SW1 наращивает значения в большую сторону SW2 в меньшую.

2.2 Для того что бы изменить другие настройки зарядного устройства следует использовать сервисный режим. Для входа в сервисный режим следует нажать кнопку SW2 и удерживая ее нажать кнопку SW1 на верхней строке экрана должна появится следующая надпись

SERV  1

В данном режиме кнопкой SW2 можно листать пункты сервисного меню. А кнопкой SW1 изменять настройки.

2.2.1 Выход из сервисного меню по кнопке SW1

SERV    1

EXIT OK?

.

2.2.2 Включение режима разряда после полного заряда. OFF – Выключен, ON- Включен.

SERV    2

RAZR OFF

2.2.3 Установка разрядного напряжения. От 10.8 до 13.0 В с шагом 0.2В.

SERV    3

Ur=12.0

2.2.4 Включение режима поддержания

SERV    4

DOB   ON

ON- Включен режим докачки. В Этом режиме после цикла полного заряда, аккумулятор дозаряжается по специальному алгоритму.

OFF – Включен режим поддержания, в этом режиме после цикла полного заряда зарядка находится в режиме мониторинга до момента пока напряжение на аккумуляторе больше 12.7 В (для случая 12Вольтового аккумулятора)

2.2.5 Полярность оптически изолированного выхода.

SERV    5

OPT   Ninv

Ninv – состояние выхода РАЗОМКНУТ при завершении заряда, в процессе заряда Замкнут.

INV – состояние выхода ЗАМКНУТ при завершении заряда , в процессе заряда разомкнут.

2.2.6 Выбор рабочего напряжения аккумулятора.

SERV    6

Uak=12.7

Кнопкой SW1 выбираем 2.4В, 6.3В, 12,7В.

2.2.7 Выбор режима работы : «Зарядка» или «Стабилизатор напряжения»

SERV 7

Ustab_ON   Это значит что выбрн режим стабилизтора напряжения от 1го до 19В.

Или

SERV 7

Icharge_   Это значит что выбран режим зарядного устройства.

3. Работа зарядного устройства.

3.1 Подключение Питающего напряжения, аккумулятора, нагрузки.

Источник напряжения , аккумулятор и нагрузка подключаются следующим образом.

В качестве нагрузки можно использовать резисторы соответствующей мощности или лампочки на 12В.

J2

J1

Ист. Питания

9 – 20 В

-г

+

+

+Г

--

R

Аккумулятор

1,2  - 12В

+

--

нагрузка

ЖКИ

+

Оптический выход

3.2 Подключение аккумулятора для процедуры заряда без разряда.

Перед началом работы следует выбрать необходимый зарядный ток как указано в п.2.1.

Когда аккумулятор не подключен зарядное устройство находится в ждущем режиме, при Этом моргает зеленый светодиод. Когда подключается аккумулятор зарядное устройство выдает следующее сообщение

AKK_CON

Uakk=12.3

В нижней строке индицируется напряжение на аккумуляторе.

В Стандартном режиме по истечении 15 секунд после подключения аккумулятора начинается процесс заряда, и на екране можно наблюдать следующее

CH  12.7

Ich=1.0

В верхней строке показано напряжение на аккумуляторе, в нижней зарядный ток.

Следует учитывать что для более эффективного заряда процесс заряда периодически прерывается, время через которое это происходит рассчитывается автоматически в зависимости от емкости аккумулятора, подача после перерыва так же происходит сама.

В момент прерывания заряда на екране в верхней строке можно наблюдать сообщение:

Chg.res.

Когда напряжение на аккумуляторе достигает 14.4В (для 12в аккумулятора) . Зарядное устройство отключает заряд и выдает сообщение о полном заряде

Akk_FULL

И потом через 5 секунд

DOB_FULL

Uak=13.7

Верхняя строка означает что зарядка находится в режиме автоматической докачки аккумулятора «Добивка», по специальному алгоритму зарядное устройство вычисляет когда можно подать ток на аккумулятор. И таким образом позволяет увеличить заряд аккумулятора.  В таком режиме зарядное устройство может находится длительное время.

Но сообщение DOB_FULL , означает что уже однажды напряжение на аккумуляторе достигло 14.4 В. И следует считать что один цикл заряда уже прошел и аккумулятор можно использовать для работы.

3.3 Подключение аккумулятора в Импульсном режиме для процедуры заряда без разряда.

В этом режиме возможен заряд током большим чем номинальный зарядный ток аккумулятора и тем самым возможно увеличение скорости заряда без повреждения и перегрева аккумулятора в следствии того что зарядное устройство заряжает аккумулятор по специальному алгоритму.

Спомощью кнопок или джамперов выставте режим

IMP.Roff

Iak=AUTO

Сообщение на ЖКИ обозначает что выбран Импульсный режим без Разряда, и ток зарядное устройство выбирает само в зависимости от емкости и качества аккумулятора.

После подключения аккумулятора начнется его тест для определения рабочего тока

На экране можно наблюдать следующее

TST_12.8

Ich=0.7

В верхней строке показано напряжение на аккумуляторе в нижней тестовый ток.

После того как зарядное устройство определит ток заряда сразу начинается заряд аккумулятора импульсным способом.  При чем зарядный ток подается «порциями» время подачи «порции тока» рассчитывается зарядным устройством на все протяжении заряда.

При достижении напряжения на аккумуляторе 14.4 В (для 12в аккумулятора). Зарядное устройство выдает сообщение Akk_FULL

И после

IDB_ FULL

Что значит режим докачки аккумулятора. Как в стандартном режиме.

3.4 Подключение режима разряда.

Согласно пункту 2.2.2 и 2.2.3 установите режим разряда и необходимое разрядное напряжение.

Подключите аккумулятор,  процедура заряда идет по обычному алгоритму, однако при достижении напряжения полного заряда , зарядное устройство подключает  разрядную нагрузку и разряжает аккумулятор до установленного порога.

Во время разряда на экране можно наблюдать следующее:

RT153

Uak=12,5

В верхней строке мы видим время разряда в секундах, в нижней напряжение на аккумуляторе.

В случае когда напряжение на аккумуляторе достигло порога разряда, автоматически включается цикл заряда.

При отключении аккумулятора в верхней строке будет отображаться время последнего цикла разряда.

3.5 Режим поддержания.

Согласно пункту 2.2.4, следует выбрать

DOB   OFF

В этом случае, когда процесс зарядки будет окончен, то зарядное устройство будет ожидать падения напряжения на аккумуляторе до 12.7В (в случае 12В аккумулятора),

и только тогда включать заряд заново.

3.6 Сообщения о некачественном аккумуляторе.

В случае если в Стандартном режиме подключить плохой аккумулятор с низкой емкостью, или аккумулятор попытаться зарядить слишком большим током для него зарядное устройство выдаст сообщение

LOW_CAP

В случае Імпульсного режима сообщение о плохом аккумуляторе будет следующим

AKK_BAD

4. Режим калибровки.

Для входа в режим калибровки необходимо снять все перемычки с разъема J2, надавить обе кнопки и включить выключить питание на зарядке, после загрузки на экране отобразится значение напряжения которое подано на выход зарядки от эталонного источника, этим источником может быть аккумулятор и эталонный измеритильный прибор например мульти метр, с помощью кнопок следует подстроить измеряемое напряжение так что бы оно совпадало с эталонным.