Величко Андрей, Киев, Украина.  avel@fm.com.ua

BF_loader 2.0.

Программа BF_loader 2.0 для  Windows 98/2000/XP работает с файлами прошивок типа *.ldr, *.hex. Передача  осуществляется через интерфейс RS232. Размер максимального загружаемого файла до 500 кБ.

Выбор нужного файла Menu->File->Open.

Сохранение открытого файла в текстовом формате Menu->File->Save(As). Следует отметить, что если сохранить выбранный файл в формате ldr, или hex вручную набрав соответствующее расширение, то пользоваться файлом как загрузочным нельзя.

Загрузка файла программы Menu->Tools->programmator. Или кнопка Programmator.

Окно программатора содержит список, в котором выбирается тип микросхемы памяти. BF_loader 2.0 поддерживает два типа микросхем памяти AT25256, AT45DB041B и режим Test. Режим Test предназначен для тестирования SDRAM памяти, в этом режиме возможно загрузить любой файл в память SDRAM, а затем его прочитать с помощью Read и если был установлен флажок верификации то можно сравнить загруженный файл с прочитанным. После выбора микросхемы памяти для загрузки следует нажать кнопку Load. Сообщения о состоянии загрузки можно наблюдать в окне сообщений под окном выбора типа микросхемы.

Есть возможность верификации загружаемых  данных и просмотр буфера полученных данных при загрузке. Для этого следует установить соответствующие флажки.

Настройки портов вызываются кнопкой Setting.

Процесс загрузки можно прервать кнопкой STOP .