ПАСПОРТ

и ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

измерителя скорости Hronom-07.

№___________________

1. Назначение.

Измеритель скорости Hronom-07 предназначен для измерения скорости движущихся  предметов . В часности возможно применение для измерения

скорости пули пневматического оружия различных типов: компресионного,

мультикомпресионного, пружинно поршневого, СО2 пневматики.

Возможно и более широкое применение.

2. Технические характеристики.

- диапазон измеряемых скоростей                                              2-900 м/с.

- Диаметр движущихся предметов попадающих

в зону действия датчиков.                                                         2-40мм.

-погрешность измерения скорости

( при условии сохранения перпендикулярности

вектора движения к плоскости датчиков) не более               1%.

-потребляемая мощность  не более                                             0.6Вт.

-память на 200 измерений. Расчет среднего.

Расчет энергии. Контроль количества выстрелов за сессию.

-Питание: 3 мини ААА батарейки. Програмный контроль напряжения

питания, сигнализация о разряженых батарейках. Автоматическое выключение.

3. Способ применения.

3.1Включение, выключение:

Нажмите и удерживайте красную кнопку, пока на экране не появится  «__0».

Для выключения нажимайте и удерживайте третью от красной (фиолетовую) кнопку пока на экране не появится «__Е», после прибор выключается.

3.2 Проверка работоспособности:

Проверте исправность датчиков для этого проведите легко рукой возле одной из групп датчиков, если на экране появится “__п” значит это первый датчик, его нужно располагать первым к летящему предмету. Второй датчик должен показать “__2”.

После проверки датчиков по отдельности можно проверить измерительный блок для этого достаточно быстро провести рукой между  датчиками  прибор покажет скорость руки в диапазоне 2-7м/c в зависимости от скорости руки.

После проверки работоспособности можно производить измерения.

3.3 Проведение измерений:

Установите прибор на ровной поверхности.

Расположите срез ствола мульти-компрессионной , компрессионной, пружинно поршневой пневматики на расстоянии 5 и более сантиметров от блока датчиков, при этом желательно соблюдать перпендикулярность оси ствола к плоскости датчиков. Произведите выстрел, на экране сразу отобразится значение скорости пули.  При работе с СО2 оружием срез ствола следует удалять от первого датчика на расстояние более 0.5 м.

Произведите серию выстрелов, значения скорости будут записаны в памяти.

Запись в память осуществляется «стеково» , это значит что первое из 200 измерений стирается если количество выстрелов превышает 200.

3.4 Работа с кнопками:

3.4.1Для просмотра скоростей следует нажимать синюю (среднюю) кнопку.

Если после включения не было измерений то после нажатия и удерживания кнопки на экране появится «000» при отжатии последняя измеренная скорость до выключения, при последующем нажатии и удерживании «001»

и далее.

Если после включения производились измерения, то после нажатия средней кнопки на экране будет количество выстрелов после включения. При дальнейшем нажатии кнопки число будет уменьшаться и будут показываться соответствующие скорости. Когда значение выстрелов дойдет до 0, то оно начнет увеличиваться , значит мы смотрим старые значения.

При длительном удерживании средней кнопки, на экране появится «__С»,

значит произошел расчет среднего, и после отжатия среднее индицируется на экране.

Через 5-7 секунд после манипуляций с кнопкой возвращается последнее измеренное значение.

3.4.2 Отображение энергии .

При нажатии третьей  (фиолетовой) кнопки, прибор переводится в режим отображения энергий «__1.».  Средней кнопкой производя вышеуказанные манипуляции просматриваются аналогично соответствующие энергии.

При повторном нажатии фиолетовой кнопки мы возвращаемся к предыдущему режиму «__0.» .  По умолчанию значение массы пули для расчета энергий 0.5 гр. Это значение можно изменить см. п. 3.4.3.

3.4.3. Изменение массы пули.

Нажимайте и удерживайте третью (фиолетовую) кнопку, не отпуская ее нажмите среднюю, на экране появится значение энергии, синей и фиолетовой кнопками можно увеличить или уменьшить его. После установки нужного значения следует подождать, не производя никаких манипуляций, и экран возвратится в основной режим отображения скоростей.

3.4.4. Проверка батареек.

Нажмите и удерживайте фиолетовую кнопку (третью). На экране через 5 сек. появится  «__А.», сразу отпустите. Экран покажет напряжение на батарейках

В идеальном случае «А4.5.». Если это напряжение будет порядка 4.0 следует заменить батарейки.

Прибор так же автоматически следит за напряжением и если оно будет ниже 4.0 В., то на экране будет мигать «А__». При сильном разряде происходит автоматическое отключение с сохранением всех данных.

3.5 Энергосберегающий режим.

Если не производить никаких манипуляций 10-15 сек. экран гаснет, горит одна точка «__.».

Если не производить никаких манипуляций более 10 мин. Прибор автоматически полностью отключается с сохранением всех данных.

4. Гарантийные обязательства.

Гарантия подразумевает.

- Бесплатный ремонт в течении срока гарантии.

Условия гарантии:

Гарантия распространяется на неисправности немеханического характера,

при наличии внешних или внутренних механических повреждений а так же при поломках вызванных неправильной эксплуатацией, производитель  не несет никаких гарантийных обязательств.

Гарантия на Hronom-07 №_________________________ сроком на

_______________________________________________________________

Дата продажи ______________________________20_____г.

Подпись производителя_____________________

Подпись покупателя________________________